9 класс

ЧЕРЧЕНИЯЕ

Тема: Разрезы

Тема урока: Сложные разрезы. (Ломанный и ступенчатый)

Проект урока.

| № п/п | Вид работы | Время мин | Деятельность учителя | Деятельность ученика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Орг. момент. | 1-2 мин | Объявление темы | Определение цели |
|  | Образование ломанного и ступенчатого разрезов Повторение пройденного материала «Разрезы» | 2- 3 3-5 | Показ методов построения разрезов Работа с тестами. | Просмотр материала с экрана Запись в тетрадь. |
|  | Новый материал. Определение «Сложных разрезов». Различие между простым разрезом и сложным. | 10 | Указывает на конкретные различия между построениями разрезов | Ответы на поставленные вопросы, запись в тетради |
|  | Связь нового и старого материала Самостоятельная работа по карточкам Изображения разрезов. Обозначение разрезов. | 20 | Использование знаний о разрезах, объяснить выполнения задания по карточкам Помогает и проверяет выполнение работы | Работа по карточкам – заданиям по вариантам в тетради. |
|  | Рефлексия. Проверка усвоения. Подведение итогов работы. | 2-4 | Проверяет целеполагание. Работа по вопросам учителя. | Отвечают на поставленные вопросы. |

Цель:

- Дать понятие о сложных разрезах, их назначении и правилах выполнения.

- Продолжить знакомство с классификацией разрезов.

- Содействовать в развитии у школьников пространственного представления и пространственного мышления.

- Усвоение материала при самостоятельной работе в классе

Воспитывать аккуратности в работе.

Ход урока

- Организационный момент.

- Сообщение темы и целей урока.

- Актуализация опорных знаний.

- Работа над новой темой.

- Закрепление знаний.

- Подведение итогов урока.Домашнее задание.

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, набор технических деталей, карточки задания.

### 1.Организационный момент. Здравствуйте, садитесь. Постановка цели, мотивация. Сегодня на уроке мы продолжим знакомиться с классификацией разрезов. Будем рассматривать особенности построения и выполнения сложных разрезов.

2.Сообщение темы и целей урока. Сложные разрезы. (Ломанный и ступенчатый)Дать понятие о сложных разрезах, их назначении и правилах выполнения. Продолжить знакомство с классификацией разрезов.

### 3.Актуализация опорных знаний.Выполнение тестового задания по теме «Разрезы»

### Тесты:

1. Разрез предназначен для
A. усложнения чертежа, 
B. выявления внутреннего устройства предмета. 
2. На одном чертеже может быть
A. один разрез, 
B. ни одного разреза, 
C. несколько. 
3. Если форма детали не может быть выявлена только разрезом или видом, то рекомендуется
A. выполнить 2 изображения – вид и разрез, 
B. соединить вид и разрез на одном изображении. 
4. Если вид и разрез симметричны, то на чертеже рекомендуется соединить половину вида и половину разреза
A. по осевой линии, 
B. разделяя их тонкой волнистой линией, 
C. без разграничения. 
5. При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, то разрез располагается
A. справа от оси симметрии, 
B. слева от оси, 
C. с любой стороны. 
6. На половине вида штриховые линии, изображающие контур внутреннего очертания
A. вычерчиваются обязательно, 
B. не вычерчиваются, 
C. вычерчиваются по желанию. 
7. Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединение частей вида и разреза выполняют, разделяя их
A. сплошной тонкой волнистой линией, 
B. контурной линией, 
C. осевой линией.

8. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется
A. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость, 
B. на передней части предмета, 
C. как сплошная часть, так и отверстия.

4. Работа над новой темой.

Виды разрезов:

Разрезы бывают ПРОСТЫЕ и СЛОЖНЫЕ.

Вопрос для обучающихся: Что называется разрезом? Какой разрез называется простым? Сложным? Этот вопрос мы сегодня будем разбирать… Какие вы знаете сложные разрезы? Какой разрез называется продольным, поперечным?

В зависимости от положения секущих плоскостей различают ступенчатые и ломаные разрезы.

Ломаными называются разрезы, когда секущие плоскости пересекаются между собой.

При ломаных разрезах секущие плоскости условно повертывают до совмещения в одну плоскость.При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, до которой производится совмещение.

Ступенчатыми называют разрезы, выполненные несколькими параллельными секущими плоскостями.

Положение секущей плоскости на чертеже указывают линией сечения – утолщенной разомкнутой линией. При сложном разрезе штрихи проводят также у перегибов линии сечения. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда, стрелки должны находиться на расстоянии 2-3 мм от наружных концов штрихов. С наружной стороны каждой стрелки, указывающей направление взгляда, наносят одну и ту же прописную букву.

Учащиеся записывают и зачерчивают чертежи в тетрадях.

5.Закрепление знаний.

Работа по карточкам –заданиям, по вариантам.

- Заключительная часть

Подведение итога.

- С какой темой мы с вами познакомились?

- Какие разрезы называются сложными?

- Какие сложные разрезы вы знаете?

- Для чего применяют на чертежах разрезы?

9.02.2012г. МБОУ Лицей №68 город Уфа Верёвочникова Светлана Николаевна-учитель ИЗО и черчения  lyceum68ufa@mail.ru

| Вариант 1 | Вариант 1. |
| --- | --- |
| 1. Разрез предназначен для A. усложнения чертежа, B. выявления внутреннего устройства предмета. | 1. Разрез предназначен для A. усложнения чертежа, B. выявления внутреннего устройства предмета. |
| 2. На одном чертеже может быть A. один разрез, B. ни одного разреза, C. несколько. | 2. На одном чертеже может быть A. один разрез, B. ни одного разреза, C. несколько. |
| 3. Если форма детали не может быть выявлена только разрезом или видом, то рекомендуется A. выполнить 2 изображения – вид и разрез, B. соединить вид и разрез на одном изображении. | 3. Если форма детали не может быть выявлена только разрезом или видом, то рекомендуется A. выполнить 2 изображения – вид и разрез, B. соединить вид и разрез на одном изображении. |
| 4. Если вид и разрез симметричны, то на чертеже рекомендуется соединить половину вида и половину разреза A. по осевой линии, B. разделяя их тонкой волнистой линией, C. без разграничения. | 4. Если вид и разрез симметричны, то на чертеже рекомендуется соединить половину вида и половину разреза A. по осевой линии, B. разделяя их тонкой волнистой линией, C. без разграничения. |
| 5. При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, то разрез располагается A. справа от оси симметрии, B. слева от оси, C. с любой стороны. | 5. При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, то разрез располагается A. справа от оси симметрии, B. слева от оси, C. с любой стороны. |
| 6. На половине вида штриховые линии, изображающие контур внутреннего очертания A. вычерчиваются обязательно, B. не вычерчиваются, C. вычерчиваются по желанию | 6. На половине вида штриховые линии, изображающие контур внутреннего очертания A. вычерчиваются обязательно, B. не вычерчиваются, C. вычерчиваются по желанию |
| 7. Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединение частей вида и разреза выполняют, разделяя их A. сплошной тонкой волнистой линией, B. контурной линией, C. осевой линией. | 7. Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединение частей вида и разреза выполняют, разделяя их A. сплошной тонкой волнистой линией, B. контурной линией, C. осевой линией. |
| 8. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется A. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость, B. на передней части предмета, C. как сплошная часть, так и отверстия. | 8. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется A. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость, B. на передней части предмета, C. как сплошная часть, так и отверстия. |
| Вариант 2 | Вариант 2. |
| 1. Для чего применяют соединение вида и разреза? A. усложнения чертежа, B. выявления внутреннего устройства предмета. | 1. Для чего применяют соединение вида и разреза? A. усложнения чертежа, B. выявления внутреннего устройства предмета. |
| 2. Когда можно применять половину вида и половину разреза? А. когда деталь не симметрична В. когда деталь симметрична С. Когда деталь не имеет отверстий | 2. Когда можно применять половину вида и половину разреза? А. когда деталь не симметрична В. когда деталь симметрична С. Когда деталь не имеет отверстий |
| 3. В каком случае применяют часть вида и часть разреза? А. когда деталь не симметрична В. Когда деталь имеет ось симметрии | 3. В каком случае применяют часть вида и часть разреза? А. когда деталь не симметрична В. Когда деталь имеет ось симметрии |
| 4. Какая линия является границей между половиной вида и половиной разреза? А. волнистая В. прямая С. осевая | 4. Какая линия является границей между половиной вида и половиной разреза? А. волнистая В. прямая С. осевая |
| 5. Какая линия является границей между частью вида и частью разреза? А. прямая В. кривая С. волнистая | 5. Какая линия является границей между частью вида и частью разреза? А. прямая В. кривая С. волнистая |
| 6. Где, как правило, располагают разрез при соединении вида и разреза? А. прямо В. справа С. слева | 6. Где, как правило, располагают разрез при соединении вида и разреза? А. прямо В. справа С. слева |
| 7. Какие детали на сборочных чертежах показывают в разрезе не рассеченными? А. бока В. тонкие стенки, ребра жёсткости С. отверстия | 7. Какие детали на сборочных чертежах показывают в разрезе не рассеченными? А. бока В. тонкие стенки, ребра жёсткости С. отверстия |
| 8. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется А. на передней части предмета, В. как сплошная часть, так и отверстия. С. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость, | 8. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется А. на передней части предмета, В. как сплошная часть, так и отверстия. С. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость, |