Класс: 8

8 февраля 2013 года

Предмет: физика.

Общая тема: Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление.

Длительность:  1 учебный час

Учебно-методическое обеспечение

- Перышкин А.В. Физика 8 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 191 с.

- Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс/ сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2008.- 334

- Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2004. – 192с.

- Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тексты по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2002. – 79с.

Авторский медиапродукт – наглядная презентация учебного материала (среда PowerPoint, Word)

Тип урока: технология индивидуализированного обучения.

Вид урока: Комбинированный урок

Педагогические технологии: здоровьесберегающая, личностно-ориентированное.

Основные приемы и методы: организационный, постановки цели, первичное усвоение новых знаний, первичная проверка понимания через реконструктивно-вариативного типа  выполнение задач,  творческого типа, контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция, подведения итогов занятия, информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.

Цель данного типа урока выработать у учащихся определенные умения и навыки, предусмотренные учебной программой , организация работы по усвоению понятий, научных фактов,

Задачи урока:

Образовательные:

- Изучить зависимость сопротивления проводника от  геометрических размеров                                         проводникаи материала из которого изготовлен данный проводник;

- Формирование понятия  удельного сопротивления проводникаи его единицы измерения.

- Систематизация знаний основных формул и определений, единиц измерения физических величин.

- Закрепление знаний по теме и умения решать качественные, расчетные, графические задачи,.

- Закрепление умения учащихся работать с учебной литературой и справочником.

Развивающие:

- Создать условия, побуждающие познавательную и самообразовательную активность учащихся, применять свои знания в новой ситуации, умение решать расчетные задачи.

- Способствовать развитию мышления,  наблюдательность, самостоятельности учащихся посредством логических учебных действий.

- Формировать умения анализировать полученную информацию. Видеть причинно – следственные связи.

Воспитательные:

- Воспитывать способность к самостоятельной работе, ответственности за проделанную работу.

- Воспитывать активность учащихся на уроках физики, интерес к данной теме,  настойчивость в самостоятельности  и  преодолении трудностей при выполнений заданий

Оборудование: учебник «Физика 8»,   разно уровневые дидактические задания по теме,  мультимедийный проектор, экран, презентация «Расчет сопротивления проводников»,  карта достижений.

Проект урока.

| № этапа | Этап урока | Время | Деятельность учителя | Деятельность ученика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационный момент и целеполагание | 3 минуты | Знакомит с целью урока и темой. Сообщает тему урока. Изложение темы, целей урока | Запись темы урока в тетради. Ставят себе целью выполнить задания, достичь той отметки, которую желают получить за урок |
| 2. | Задание №1. Работа с текстом учебника Качественные и графические задачи. Задание №2. Расчетные задачи. Задание №3. Расчетные задачи повышенного уровня | 34 мин. | Раздает задания . Проверяет работы учащихся и по необходимости оказывает индивидуальную помощь, даёт консультации | Знакомятся с заданиями, работают по учебникам и дополнительной литературой в тетрадях |
| 3. | Беседа с учащимися по выполненным заданиям. Подведение итогов работы. | 5 мин. | Организует беседу, подводит итог, анализирует задания | Активно участвуют в беседе, отстаивают свою точку зрения |
| 4. | Рефлексия. Выставление оценок | 2 минуты | Поощрение оценками | Сравнивают результаты заданий с предлагаемым результатом Выставляют оценки |
| 5. | Домашнее задание | 1 минуты | Предлагает написать рефераты. | Записывают в дневники, задают вопросы по домашнему заданию |

Стенограмма

1. Организационный момент и целеполагание.

Здравствуйте!

Сегодня на уроке вы самостоятельно изучите тему «Расчет сопротивления проводников» Открываем тетради, записываем число, тему урока.

Учитель на уроке выступает в роли консультанта. Учащиеся класса самостоятельно выбирают для себя посильную работу по заданиям с учетом индивидуальных особенностей.

Учащимся разъясняется, что при полном и правильном выполнении заданий  на каждом этапе урока, они получают определенную оценку: «3», «4», «5». Ученик имеет право выбора той сложности работы, в выполнении которой он уверен.

Чтобы за урок получить отметку:

«3» вы должны выполнить задание №1.

«4» - вы должны выполнить задание №1, №2

«5» - вы должны выполнить задание №1, №2 ,№3

Поставьте на полях оценку, которую вы бы хотели получить за сегодняшний урок. (Учащиеся ставят отметку).

Свои результаты вы будете фиксировать в карте достижений на доске.

Учитель наблюдает за их деятельностью, беседует с некоторыми из них, выясняя осознанность решения, выясняет степень самостоятельности. Оценивает работу учащихся, по заполнению листа контроля.

Задание №1

По учебнику §45 на странице 103 выполните задание.

  - На предыдущем уроке мы выяснили, что является причиной сопротивления проводника, напишите её (§ 43)

  - Нарисуйте схему цепи рисунка 74.

  - Как сопротивление зависит от длины проводника, площади поперечного сечения, и вещества проводника?

  - Что называется удельным сопротивлением проводника?

  - В каких единицах выражается удельное сопротивление проводника?

1 вариант

- На рис. представлены графики зависимости силы тока от напряжения для трёх металлических проводников. Какой проводник обладает наибольшим электрическим сопротивлением?

- Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом ∙мм2/ м. Это значит, что никелиновый проводник длиной …
Ш. 0,4 м и площадью сечения 1 мм2 имеет сопротивление 1 Ом;
Л. 1 м и площадью сечения 0,4 мм2 имеет сопротивление 1 Ом;
О. 1 м и площадью сечения 1 мм2 имеет сопротивление 0,4 Ом;
К. нет правильного ответа.

- Как изменится сопротивление проводника, если напряжение на его концах увеличить в 2 раза?
Г. увеличится в 2 раза;
В. уменьшится в 2 раза;
Д. не изменится;
А. недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос.

- Имеется проводник сопротивлением 100 Ом. Как из него сделать проводник сопротивлением 50 Ом?
Э. отрезать половину;
Л. сложить вдвое;
К. Сложить вчетверо;
Г. отрезать четверть проводника.

- Медная, стальная и никелиновая проволоки имеют равные размеры. Какая из них имеет наименьшее сопротивление?
П. медная; К. стальная; Д. никелиновая.

- Какой материал обладает наименьшим удельным сопротивлением?

- Для изготовления спиралей электрических плиток используют проводники с большим удельным сопротивлением. Какой проводник более других пригоден для этого: свинцовый, медный, железный, никелиновый, алюминиевый?
С. медный; Р. железный; Т. свинцовый; Н. никелиновый; О. алюминиевый.

2 вариант

- Какой из графиков правильно отражает зависимость сопротивления от площади поперечного сечения проводника?

- Площадь поперечного сечения одного проводника 2,5 мм2, а другого 10 мм2. Они изготовлены из одинакового материала и имеют равную длину. У какого из них сопротивление меньше и во сколько раз?
1. У второго проводника сопротивление меньше в 4 раза
2. У второго проводника сопротивление меньше в 2 раза
3. У второго проводника сопротивление меньше в 25 раз
4. У второго проводника сопротивление больше в 4 разаКак сказалось бы на яркости свечения электрической лампы замена в цепи всех медных соединительных проводников на нихромовые?

- Проволоку разрезали пополам и сложили вдвое. Изменится ли её сопротивление?
У. не изменится; О. увеличится в 2 раза; Ш. увеличится в 4 раза;
С. уменьшится в 2 раза; Т. уменьшится в 4 раза.

- Имеется проводник сопротивлением 10 Ом. Как из него сделать проводник сопротивлением 2,5 Ом?
1. Отрезать половину. 3. Сложить вдвое.
2. Отрезать четверть проводника. 4. Сложить вчетверо.

- Серебряная, медная и алюминиевая проволоки имеют одинаковые размеры. Какая
из них имеет наименьшее сопротивление?

А) серебряная.

Б) медная.

В) алюминиевая.

- Какой материал обладает наибольшим удельным сопротивлением?

- От железной проволоки отрезали два куска 2,4 м и 60 см. У какого из них сопротивление больше и во сколько раз?
1. У первого сопротивление больше в 4 раза.
2. У первого сопротивление меньше в 4 раза.

Задание №2

По § 45,46 на странице 103 и 106 решите расчетные задачи.

Вариант №1

- Вычислите сопротивление алюминиевого кабеля длиной 10 км и площадью поперечного сечения 2 см2.

- Какого сечения нужно взять константановую проволоку длиной 10 м, чтобы она имела сопротивление 50 Ом.

- Какой длины нужно взять нихромовый проводник площадью поперечного сечения 0,2 мм2 для изготовления спирали нагревательного элемента сопротивлением 22 Ом?.

- Проволока сечением 0,5 мм2 и длиной 40 м имеет сопротивление 16 ом. Определить материал проволоки.

Вариант №2

- Медная антенна имеет длину 50 м и площадь поперечного сечения 100 мм2. Определите её сопротивление.

- Нить накаливания электрической лампы изготовлена из вольфрама. Ее длина 100 мм, а сопротивление в холод ном состоянии 55 Ом. Вычислите площадь поперечного сечения нити.

- Сколько метров нихромовой проволоки сечением 0,02 мм2 нужно взять для
изготовления обмотки паяльника сопротивлением 88 Ом ?

- Измерения показали, что проводник длиной 1 м и.•площадью поперечного сечения 0,2 мм2 имеет сопротивление 2,5 Ом. Каково название сплава металлов, из которого изготовлен проводник?

Задание №3

По § 46 на странице 106 и формуле закона Ома для участка цепи  - решите расчетные задачи.

Вариант №1

- Определите силу тока в железном проводнике длиной 150 м и площадью поперечного сечения 0,25 мм2 включенном в цепь с напряжением 220 В.

- Рассчитайте напряжение на концах линии электропередачи длиной 0,5 км при силе тока в ней 15 А, если провода, изготовленные из алюминия, имеют площадь поперечного сечения 14 мм2.

- Камнедробилка находится от электростанции на расстоянии 1 км. Определите сечение подводящих медных проводов, если при силе тока 40 А падение напряжения на проводах 20 В.

- Определите массу железной проволоки площадью поперечного сечения 2 мм2, взятой для изготовления реостата сопротивлением 6 Ом.

Вариант №2

- Кипятильник включен в сеть с напряжением 220 В. Чему равна сила тока в спирали электрокипятильника, если она сделана из нихромовой проволоки длиной 5 м и площадью поперечного сечения 0,1мм2 ?

- Сила тока в железном проводнике длиной 150 мм и площадью поперечного сечения 0,02 мм2 равно 250 мА. Каково напряжение на концах проводника?

- В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм2, при напряжении 220 В сила тока 4 А. Какова длина проволоки, составляющей спираль?

- Какой массы надо взять никелиновый проводник площадью поперечного сечения 1 мм2, чтобы из него изготовить реостат сопротивлением 10 Ом? (Плотность никелина 8,8 г/см3.)

Беседа с учащимися по выполненным заданиям.

### Итак, мы сегодня с вами познакомились, каким образом можно определить сопротивление проводника, зная его геометрические размеры и материал из которого он изготовлен.

- Анализ работы отдельных учащихся.

- Заслушивание выводов учащихся.

### Рефлексия (подведение итогов урока).

### Сообщение оценок.

### Что интересного запомнилось вам на уроке?

- Что оказалось для вас полезным?

- Как вы оцениваете свою деятельность, активность на уроке?

- На какие вопросы вы не получили ответа?

Домашнее задание:

Подготовить сообщение о жизни и научных исследованиях Георга Ома.

Всем спасибо за урок!

МБОУ «Лицей № 149 с татарским языком обучения» Советского района г. Казани.

Учитель: Каримова Светлана Азгамовна, karsaz@mail.ru

Общая тема: Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 8  класс

1 вариант

Чтобы за урок получить отметку:

«3» вы должны выполнить задание №1.

«4» - вы должны выполнить задание №1, №2

«5» - вы должны выполнить задание №1, №2 ,№3

Задание №1    По учебнику §45 на странице 103 выполните задание.

  - На предыдущем уроке мы выяснили, что является причиной сопротивления проводника, напишите её (§ 43)

  - Нарисуйте схему цепи рисунка 74.

  - Как сопротивление зависит от длины проводника, площади поперечного сечения, и вещества проводника?

  - Что называется удельным сопротивлением проводника?

  - В каких единицах выражается удельное сопротивление проводника?

  - На рис. представлены графики зависимости силы тока от напряжения для трёх металлических проводников. Какой проводник обладает наибольшим электрическим сопротивлением?

  - Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом ∙мм2/ м. Это значит, что никелиновый проводник длиной …
Ш. 0,4 м и площадью сечения 1 мм2 имеет сопротивление 1 Ом;
Л. 1 м и площадью сечения 0,4 мм2 имеет сопротивление 1 Ом;
О. 1 м и площадью сечения 1 мм2 имеет сопротивление 0,4 Ом;
К. нет правильного ответа.

  - Как изменится сопротивление проводника, если напряжение на его концах увеличить в 2 раза?
Г. увеличится в 2 раза;
В. уменьшится в 2 раза;
Д. не изменится;
А. недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос.

  - Имеется проводник сопротивлением 100 Ом. Как из него сделать проводник сопротивлением 50 Ом?
Э. отрезать половину;
Л. сложить вдвое;
К. Сложить вчетверо;
Г. отрезать четверть проводника.

  - Медная, стальная и никелиновая проволоки имеют равные размеры. Какая из них имеет наименьшее сопротивление?
П. медная; К. стальная; Д. никелиновая.

  - Какой материал обладает наименьшим удельным сопротивлением?

  - Для изготовления спиралей электрических плиток используют проводники с большим удельным сопротивлением. Какой проводник более других пригоден для этого: свинцовый, медный, железный, никелиновый, алюминиевый?
С. медный; Р. железный; Т. свинцовый; Н. никелиновый; О. алюминиевый.

Задание №2    По § 45,46 на странице 103 и 106 решите расчетные задачи.

- Вычислите сопротивление алюминиевого кабеля длиной 10 км и площадью поперечного сечения 2 см2.

- Какого сечения нужно взять константановую проволоку длиной 10 м, чтобы она имела сопротивление 50 Ом.

- Какой длины нужно взять нихромовый проводник площадью поперечного сечения 0,2 мм2 для изготовления спирали нагревательного элемента сопротивлением 22 Ом?.

- Проволока сечением 0,5 мм2 и длиной 40 м имеет сопротивление 16 Ом. Определить материал проволоки.

Задание №3   По § 46 на странице 106 и формуле закона Ома для участка цепи  - решите расчетные задачи.

- Определите силу тока в железном проводнике длиной 150 м и площадью поперечного сечения 0,25 мм2 включенном в цепь с напряжением 220 В.

- Рассчитайте напряжение на концах линии электропередачи длиной 0,5 км при силе тока в ней 15 А, если провода, изготовленные из алюминия, имеют площадь поперечного сечения 14 мм2.

- Камнедробилка находится от электростанции на расстоянии 1 км. Определите сечение подводящих медных проводов, если при силе тока 40 А падение напряжения на проводах 20 В.

- Определите массу железной проволоки площадью поперечного сечения 2 мм2, взятой для изготовления реостата сопротивлением 6 Ом. Плотность железа 7800 кг/м3.

Домашнее задание: Подготовить сообщение о жизни и научных исследованиях Георга Ома.

Общая тема: Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 8 класс

2 вариант

Чтобы за урок получить отметку:

«3» вы должны выполнить задание №1.

«4» - вы должны выполнить задание №1, №2

«5» - вы должны выполнить задание №1, №2 ,№3

Задание №1 По учебнику §45 на странице 103 выполните задание.

  - На предыдущем уроке мы выяснили, что является причиной сопротивления проводника, напишите её (§ 43)

  - Нарисуйте схему цепи рисунка 74.

  - Как сопротивление зависит от длины проводника, площади поперечного сечения, и вещества проводника?

  - Что называется удельным сопротивлением проводника?

  - В каких единицах выражается удельное сопротивление проводника?

  - Какой из графиков правильно отражает зависимость сопротивления от площади поперечного сечения проводника?

  - Площадь поперечного сечения одного проводника 2,5 мм2, а другого 10 мм2. Они изготовлены из одинакового материала и имеют равную длину. У какого из них сопротивление меньше и во сколько раз?
1. У второго проводника сопротивление меньше в 4 раза
2. У второго проводника сопротивление меньше в 2 раза
3. У второго проводника сопротивление меньше в 25 раз
4. У второго проводника сопротивление больше в 4 разаКак сказалось бы на яркости свечения электрической лампы замена в цепи всех медных соединительных проводников на нихромовые?

  - Проволоку разрезали пополам и сложили вдвое. Изменится ли её сопротивление?
У. не изменится; О. увеличится в 2 раза; Ш. увеличится в 4 раза;
С. уменьшится в 2 раза; Т. уменьшится в 4 раза.

  - Имеется проводник сопротивлением 10 Ом. Как из него сделать проводник сопротивлением 2,5 Ом?
1. Отрезать половину. 3. Сложить вдвое.
2. Отрезать четверть проводника. 4. Сложить вчетверо.

  - Серебряная, медная и алюминиевая проволоки имеют одинаковые размеры. Какая
из них имеет наименьшее сопротивление?

А) серебряная.

Б) медная.

В) алюминиевая.

- Какой материал обладает наибольшим удельным сопротивлением?

- От железной проволоки отрезали два куска 2,4 м и 60 см. У какого из них сопротивление больше и во сколько раз?
1. У первого сопротивление больше в 4 раза.
2. У первого сопротивление меньше в 4 раза.

Задание №2  По § 45,46 на странице 103 и 106 решите расчетные задачи.

- Медная антенна имеет длину 50 м и площадь поперечного сечения 100 мм2. Определите её сопротивление.

- Нить накаливания электрической лампы изготовлена из вольфрама. Ее длина 100 мм, а сопротивление в холод ном состоянии 55 Ом. Вычислите площадь поперечного сечения нити.

- Сколько метров нихромовой проволоки сечением 0,02 мм2 нужно взять для изготовления обмотки паяльника сопротивлением 88 Ом ?

- Измерения показали, что проводник длиной 1 м и.•площадью поперечного сечения 0,2 мм2 имеет сопротивление 2,5 Ом. Каково название сплава металлов, из которого изготовлен проводник?

Задание №3 По § 46 на странице 106 и формуле закона Ома для участка цепи  - решите расчетные задачи.

- Кипятильник включен в сеть с напряжением 220 В. Чему равна сила тока в спирали электрокипятильника, если она сделана из нихромовой проволоки длиной 5 м и площадью поперечного сечения 0,1 мм2 ?

- Сила тока в железном проводнике длиной 150 мм и площадью поперечного сечения 0,02 мм2 равно 250 мА. Каково напряжение на концах проводника?

- В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм2, при напряжении 220 В сила тока 4 А. Какова длина проволоки, составляющей спираль?

- Какой массы надо взять никелиновый проводник площадью поперечного сечения 1 мм2, чтобы из него изготовить реостат сопротивлением 10 Ом? (Плотность никелина 8800к г/м3.)

Домашнее задание: Подготовить сообщение о жизни и научных исследованиях Георга Ома.